Transwing 折叠翼动力学与混控模型数据需求

目的

本文档用于向飞机总体/结构/气动/动力设计人员收集必要数据，以便在 ArduPilot 中建立 Transwing 类二面角折叠翼构型的过渡段控制模型。

本模型关注的问题是：

机翼折叠过程中，各旋翼相对重心的位置如何变化

旋翼推力方向如何随折叠角变化

折叠角变化如何影响多旋翼姿态控制力矩

过渡过程中如何从四旋翼控制逐渐切换到固定翼控制

坐标系约定

建议统一使用 ArduPilot/NED 机体系：

X 轴：机头向前
Y 轴：机体右侧
Z 轴：机体向下
单位：米、千克、牛顿、度

建议以飞机重心 CG 为坐标原点。如果使用其他参考点，请明确给出参考点与 CG 的相对位置。

折叠角建议定义为：

theta = 0 deg   固定翼巡航构型，机翼完全展开
theta = 90 deg  垂直起降构型，机翼完全折叠，旋翼提供垂直升力

如实际定义不同，请在数据中说明。

1. 飞机总体参数

请提供以下数据：

| 参数 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大起飞重量 MTOW | 23 | kg |  |
| 空机重量 | 23 | kg | 可选 |
| 设计悬停重量 | 23 | kg | 如与 MTOW 不同 |
| 巡航构型翼展 | 2425 | mm | theta = 0 deg |
| 悬停构型最大宽度 | 变宽度/最小宽度1000 | mm | theta = 90 deg |
| 机身长度 | 1325 | mm |  |
| 平均气动弦长 MAC |  | mm | 如已知 |
| 展开构型机翼面积 | 500786 | mm^2 | theta = 0 deg |
| 估计失速速度 | 25 | m/s | 巡航构型 |
| 推荐最小过渡空速 | 30 | m/s | 如已评估 |
| 设计巡航速度 | 40 | m/s |  |

2. 重心数据

请提供重心位置及允许范围。

| 构型/状态 | CG x | CG y | CG z | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡航构型 theta=0 deg | 气动中心后10mm |  |  | m |  |
| 悬停构型 theta=90 deg | 靠前螺旋桨1/3 |  |  | m |  |
| 设计前限 |  |  |  | m | 可选 |
| 设计后限 |  |  |  | m | 可选 |

如果坐标已直接以 CG 为原点，请注明：

所有旋翼、铰链、舵面坐标均相对 CG 给出。

3. 折叠机构几何数据

这是建立模型最关键的数据。请分别提供左、右翼折叠铰链轴的位置和方向。

3.1 铰链轴

| 项目 | x | y | z | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左翼铰链轴上一点 H_L |  |  |  | m | 相对 CG 或参考点 |
| 左翼铰链轴方向 a_L |  |  |  | 无量纲 | 单位向量，或注明未归一化 |
| 右翼铰链轴上一点 H_R |  |  |  | m | 相对 CG 或参考点 |
| 右翼铰链轴方向 a_R |  |  |  | 无量纲 | 单位向量，或注明未归一化 |

说明：

铰链轴方向向量用于计算机翼绕该轴旋转时，旋翼位置和推力方向的变化。

3.2 折叠角范围与方向

| 参数 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| theta_min | 0 | deg | 通常为 0 deg，巡航展开 |
| theta_max | 90 | deg | 通常为 90 deg，悬停折叠 |
| 左翼正向折叠方向 | 前后倾折的同时俯仰倾折 |  | 从机尾看/机头看/按右手定则说明 |
| 右翼正向折叠方向 | 前后倾折的同时俯仰倾折 |  | 从机尾看/机头看/按右手定则说明 |
| 最大展开速度 | 4 | deg/s | 悬停到巡航 |
| 最大折叠速度 | 4 | deg/s | 巡航到悬停 |

4. 旋翼位置数据

请给出每个旋翼在两个端点构型下相对 CG 的位置。若有中间角度数据，也请提供。

4.1 旋翼编号约定

请说明旋翼编号与物理位置的对应关系。

| 旋翼编号 | 位置描述 | 所属机翼 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 左前/左内 | 左/右 | 例如左前、右前、左后、右后 |
| M2 | 左后/左外 | 左/右 |  |
| M3 | 右前/右内 | 左/右 |  |
| M4 | 右后/右外 | 左/右 |  |

4.2 端点位置

| 旋翼 | theta=0 x | theta=0 y | theta=0 z | theta=90 x | theta=90 y | theta=90 z | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 |  |  |  |  |  |  | m |
| M2 |  |  |  |  |  |  | m |
| M3 |  |  |  |  |  |  | m |
| M4 |  |  |  |  |  |  | m |

4.3 可选：中间角度位置

如已经有 CAD 或运动学仿真结果，请提供以下角度的位置数据，用于校验模型。

| 旋翼 | theta | x | y | z | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 15 deg |  |  |  | m |
| M1 | 30 deg |  |  |  | m |
| M1 | 45 deg |  |  |  | m |
| M1 | 60 deg |  |  |  | m |
| M1 | 75 deg |  |  |  | m |

其他旋翼同上。

5. 旋翼推力方向数据

请给出每个旋翼在不同折叠角下的推力方向。推力方向使用机体系单位向量表示。

例如：

悬停时向上推力：d = [0, 0, -1]
巡航时向前推力：d = [1, 0, 0]

5.1 端点推力方向

| 旋翼 | theta=0 dx | theta=0 dy | theta=0 dz | theta=90 dx | theta=90 dy | theta=90 dz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 |  |  |  |  |  |  |
| M2 |  |  |  |  |  |  |
| M3 |  |  |  |  |  |  |
| M4 |  |  |  |  |  |  |

5.2 可选：中间角度推力方向

如推力方向不是简单随机翼刚体旋转，请提供中间角度数据。

| 旋翼 | theta | dx | dy | dz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 15 deg |  |  |  |
| M1 | 30 deg |  |  |  |
| M1 | 45 deg |  |  |  |
| M1 | 60 deg |  |  |  |
| M1 | 75 deg |  |  |  |

其他旋翼同上。

6. 电机和螺旋桨数据

请提供每个动力单元的参数。

| 旋翼 | 最大静推力 | 悬停推力 | 悬停油门 | 电机转向 | 桨直径 | 桨距 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 |  |  |  | CW/CCW |  |  |  |
| M2 |  |  |  | CW/CCW |  |  |  |
| M3 |  |  |  | CW/CCW |  |  |  |
| M4 |  |  |  | CW/CCW |  |  |  |

单位建议：

推力：N 或 kgf，请注明
油门：0-1 或百分比，请注明
桨直径/桨距：英寸或米，请注明

如已知，请提供电机/桨的反扭矩系数或 yaw drag coefficient。若未知，可后续通过试验估计。

7. 折叠作动器与角度反馈

请提供折叠机构的控制映射。

| 参数 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作动器类型 |  |  | 舵机/线性作动器/其他 |
| 控制信号范围 |  | us/V/CAN | 例如 PWM 1000-2000 us |
| theta=0 对应控制量 |  |  | 巡航展开 |
| theta=90 对应控制量 |  |  | 悬停折叠 |
| 是否有位置闭环 |  |  | 是/否 |
| 是否有独立角度传感器 |  |  | 是/否 |
| 反馈量范围 |  |  | PWM/电压/CAN/编码器 |
| 反馈量到 theta 的映射 |  |  | 线性/查表/公式 |
| 最大负载下展开时间 |  | s | theta=90 到 theta=0 |
| 最大负载下折叠时间 |  | s | theta=0 到 theta=90 |

8. 固定翼气动与舵面数据

这些数据用于过渡后段和固定翼控制。

| 参数 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 展开构型升力曲线斜率 CL_alpha |  | 1/rad | 可选 |
| 最大升力系数 CL_max |  |  | 可选 |
| 零升阻力系数 CD0 |  |  | 可选 |
| 估计巡航升阻比 L/D |  |  | 可选 |
| 副翼是否存在 |  |  | 是/否 |
| 升降舵是否存在 |  |  | 是/否 |
| 方向舵是否存在 |  |  | 是/否 |
| 舵面在过渡阶段是否有效 |  |  | 说明有效速度范围 |

如有 CFD、风洞或飞行试验数据，请优先提供：

CL(theta, airspeed, alpha)
CD(theta, airspeed, alpha)
Cm(theta, airspeed, alpha)
控制面效率随 theta 和空速的变化

9. 过渡控制约束

请提供设计上允许的过渡边界。

| 参数 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最低允许过渡高度 |  | m |  |
| 开始展开机翼的目标空速 |  | m/s | 如有 |
| 固定翼可接管的最小空速 |  | m/s |  |
| 最大允许俯仰角 |  | deg | 过渡期间 |
| 最大允许横滚角 |  | deg | 过渡期间 |
| 最大允许垂直速度 |  | m/s |  |
| 过渡失败时推荐动作 |  |  | 回到悬停/继续加速/其他 |